◈ HP tips

1. 분류 : HP Unix WS / Server에 대하여 ...

[ 1. Resource ]

(1) Patch site		Retrieve special patch

http://us-support.external.hp.com , ftp://usffs.external.hp.com

ID : CA289114		Pass word : sol0325

(2) 공개 S/W site	http://hpux.ced.tudelft.nl , http://hpux.cae.wisc.edu

(3) RC web site		http://www.hprc.co.kr		기술정보 & RC Q&A

[ 2. HP 9000 7xx(WS series) / 8xx(Server series)의 구분 ]

- 7xx	: A, B, C, J Class

- 8xx	: D, E, G, H, K, N, S, T, V, X Class

- User license check : A-2, B-16, C-32, D-64, E-8, U-unlimited : # uname -a

[ 3. H/W 설치시 주의 사항 ]

(1) Memory 장착 순서

- 작은 번호부터 pair로 : 0a/0b → 1a/1b → 2a/2b → 3a/3b → ...

(2) Attaching a 100Mbps NIC

- OS는 반드시 HP-UX 10.20 이상이어야 한다.

- PA-RISK 7200 이상의 CPU는 HP-UX 9.x / 10.x 모두 지원 가능하다.

- 8xx 계열에서는 HP-PB slot이 있으면 가능. (Ex. G60)

- UTP cable의 pin assign은 반드시 568B 규격으로 해야한다.

(3) 8xx 계열에서의 Graphic Card

- D390의 그래픽 카드는 Visualize-EG가능.  2D 그래픽 카드 이하의 카드들은 불가능하다.

- D390의 그래픽 슬롯은 터보 슬롯(HP-PB 슬롯)에만 장착 가능.

(4) 8xx 계열에서의 SCSI adapter

- K260 : FWD SCSI-2 controller. HP-PB slot (위/아래 2칸 소모). Model 28696A.

(5) J2240의 OS 설치

- April 1998이후의 ACE 버전에서 설치 가능

(6) Visualize FX4 Texture Memory Board install

- Texture Accelerator Kit install → H/W install → # graphinfo | grep acc 확인

(7) J5000에 dual controller HP Array Model 20 붙이기

- OS 설치시 array의 전원을 반드시 off 시켜야 되는 경우가 있다.

- Dual controller는 Primary, Alternative 셋팅이 가능하며 array H/W 파라미터 변경만으로 가능하다.

2. 분류 : OS

[ HP-UX 10.x Run script 관련 ]

- /etc/rc.init.d/... , /sbin/rcN.d/..., /etc/rc.config.d/..., /sbin/init.d

[ 시스템 관련 ]

- # dmesg , /var/adm/syslog.log , /etc/rc.log

[ login 관련 ]

- /usr/sbin/getty		← /etc/issue

- /usr/bin/login		← /etc/passwd

- /etc/motd		← 모든 사용자에게 로그인 시 출력

- pwconv 명령은 사용하지 말 것. 패스워드 보안체계가 바뀐다.

[ shutdown 관련 ]

- /etc/shutdown.allow : shutdown할 수 있는 시스템과 유저를 지정

[ /stand 의 적절한 크기 ]

48MB. backup을 많이 만들 경우 /stand의 공간이 모자라 커널 재구성이 안되므로 주의한다.

[ HP-UX OS 설치시 장착되지 않았던 Device 인식시키기 ... ]

“SAM // Kernel Configuration / driver" 항목 중 해당 디바이스 드라이버를 선택- 현재 상태가 out에서 in으로 바뀜 -해 인스톨한 후 커널을 리빌드하여 재부팅한다. 그러면 디바이스 파일 이름이 자동적으로 생성되어지며 디바이스 사용 가능한 상태로 된다.

[ backup해야될 중요한 시스템 환경 파일들 ]

- $HOME/. initial files, cron 관련 /usr/lib/cron/... , /var/spool/cron/... , /var/adm/cron/...

- System Information : /var/adm/inetd.sec, /etc : passwd, group, fstab, *tab, vg00.conf

- Network Information : ifconfig lan0, netstat -nr, /usr/newconfig/etc/nsswitch.conf

/etc : hosts, exports, resolv.conf, services, inetd.conf, hosts.equiv

- "SAM" : kernel parameter print, device driver information print

[ /etc/passwd 파일을 잘못 수정하여 boot이 제대로 안되는 경우 ]

ISL> hpux -lm boot		→ M/A mode로 부팅

|

# vgchange -a y /dev/vg00

# mount -a

Cf. HP-UX는 LVM 특성상 /, /sbin만 마운트되어진 상태에서 쉘의 경로를 찾기 때문에, root의 쉘 경로가 틀린 경우 single user mode로 부팅이 된다. /sbin/sh, /usr/sbin, /usr/sbin/ksh 등의 정상 shell 경로를 사용하지 않아 FTP등에서 문제가 생길 경우 /etc/shells 파일에 등록.

[ 10.x Core Dump Procedure ]

(1) 시스템이 panic으로 재부팅된 경우

① primary swap size  >  physical main memory size

② /etc/rc.config.d/savecore 파일 수정

SAVECORE = 1

SAVECORE_DIR = /var/adm/crash

③ 재부팅 후 코어 파일을 백업 받는다.

(2) 시스템이 hang된 경우(console mode only)		→ 가능하다면

- 콘솔에서 [Ctrl-B]를 누른 후 tc 수행

CM> tc

|

ISL> hpux -is boot

# /usr/sbin/savecore /var/adm/crash

Cf. CM> 모드에서 커맨드 프롬프트 상태로의 복귀	→ CM> cm

(3) Core Dump 파일의 처리

- od	: ascii나 10진수 처리 가능			→ -xc option이 주로 쓰임

- q4	: 출력물 → HP 내부 DB를 통한 결과 통보

[ 복구 tape 생성 및 복구 ]

# dd if=/usr/lib/uxbootlf of=/dev/dsk/0mn bs=2k

# dd if=/dev/rdsk/c0t6d0 of=/dev/rmt/0m bs=64k

|

> b p1 i

ISL> hpux restore disk(scsi.6;0)

[ OS backup & restore ]

ISL> ode copyutil

|

ISL_CMD> copyutil

T 4 ...		DDS tape ...

D 5 ...		disc ...

COPYUTIL> backup

Enter the Disk Index ([q]/?) : 5

Enter the Tape Index ([q]/?) : 4

|

COPYUTIL> restore

Enter the Tape Index ([q]/?) : 4

Enter the Disk Index ([q]/?) : 5

[ Kernel rebuild ]

(1) 관련 파일 : /usr/conf/master.d/..., /stand/...

(2) kernel 재구성 절차

① single user mode로 ...

# cd / ; shutdown 0

② 기존 커널의 백업

# cp /stand/system /stand/system.prev

# cp /stand/vmunix /stand/vmunix.prev

③ 커널의 재구성

# cd /stand/build

# /usr/sbin/sysadm/system_prep -s system

system 파일 수정

# /usr/sbin/mk_kernel -s system

# cp /stand/build/system /stand/system

# cp /stand/build/vmunix_test /stand/vmunix

# cd / ; sync 30 ; umount -a ; reboot

Cf. 다른 방법

# cd /stand ; config /stand/system

# make -f config.mk		→ local directory에 vmunix_test 확인

# shutdown -r

(3) 이전 커널로의 부팅

ISL> hpux /stand/vmunix.prev

[ EEPROM maintenance ]

① ISL> 700support

|			↓ boot block 혹은 boot program에 문제가 있는 경우의 예

② Run a recovery shell

③ r. Recovery an unbootable HP-UX system

④ a. Rebuild the bootlif ...

⑤ c0t6d0s1lvm

⑥ 재부팅 후 /RECOVERY.DOC, /LVM.DOC 확인

Cf. 위 과정 중 부트에 관련한 프로그램을 HDD에 카피하기 전 단계에서 작업을 중지하면 /ROOT 디렉토리에 기존의 파일 시스템이 마운트되어진 것을 확인할 수 있다. 여기서 대부분의 maintenance 처리(OS 부팅이 안되는 경우의 ...)를 할 수 있다.

| Parameter | Original Technical | Enhanced Technical W/S | Enhanced C/J File Server | Pro-Engineer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maxusers | 32 | 128 | 128 | 128 |
| maxfiles | 60 | 254 | 254 | 200 |
| maxfiles_lim | 1024 | 2048 | 2048 | 2048 |
| maxdsiz | 64M | 1280M | 1280M | 90% of SWAP |
| maxtsiz | 64M | 512M | 512M | 256M |
| maxssiz | 8M | ~79M | ~79M | 40M |
| ninode | 476 | 4000 | 4000 | 4000 |
| maxuprc | 50 | 256 | 256 | 256 |
| nproc* | 276 | 1044 | 1044 | 532 |
| nfile* | 32 | 2730 | 2730 | 1200 |
| npty | 60 | 200 | 200 | 200 |
| nstrpty | 60 | 200 | 200 | 200 |
| maxswapchunks | 256 | 1024 | 4096 | 1024 |
| create_fastlinks | 0 | 1 | 1 | 1 |
| netmemmax | 0 | 0 | -1 |  |
| fs_async | 0 | 1 | 0 | 1 |
| default_disk_ir | 0 | 1 | 0 | 1 |
| * defaults based on Formulas | 초기 설정값 | 성능을 강조한 구성으로 가장 적합. | Data integrity를 강조한 구성 | 19 version |

Cf. Pro-Engineer

(1) 수행 환경

HP-UX 10.20. CDE, PowerShade, PHSS_12471 PEX5.1 patch, PHSS13516 X-server patch, PHSS_13724 CDE runtime patch, PHSS_13743 X-Motif patch

(2) Pro-Engineer 19 version에서 추가 체크할 파라메터

bufpages = 0, dbc_min_pct = 5

(3) Pro-Engineer 20 version에서 체크할 요소

maxdsiz = 1280*1024*1024, maxssiz = 0x04FB3000, maxtsiz = 512*1024*1024, bufpages = 0

, dbc_min_pct = 2, dbc_min_pct = 25, swapmem_on = 0

[ kernel 관련 trouble shooting ]

(1) 537MB 이상 swap사용하려면 ( <2GB Swap)

"unable to add all swap for device primary swap increase the tunable parameter max swapchunks by 175 and reconfiguration .."

maxswapchunks : 256, swapchunks : 8192

(2) error "proc_table is full"		: nproc,maxuproc → 2X 늘려줌

(3) Semaphore error			→ No space left on Device = Error No.28

semume 	← 	semns

semmni 	←	semmns

semmns		←	semmni*semmsl(500 only)

semmap	←	semmni+2

(4) error "panic: unp_externalize"	→ rebooting

maxfiles		→	60~1024

max filelim	→	1024~2048

nfile		→	3000~6000

ninode		→	596~2048

(5) error		: "mpreemap overflow"

kernel reconfiguration에서 msgmap늘림

(6) 한 username으로 여러 사람이 login시 "too many process" & system down

maxuproc,nproc 늘림

(7) system error No 확인		: /usr/include/sys/error.h

[ device 구성 관련 ]

(1) device naming

- HP-UX 9.x		: c0t6d0s1lvm

- HP-UX 10.x  7xx	: c0t6d0, c0t5d0 → 내부 디스크, c1t2d0 → CD-ROM drive

(2) device 관련 명령어

- 생성 (insf, mksf)  &  삭제 (rmsf)

insf -e 의 경우 kernel에서 인지하고 있는 H/W 주소와 실제 H/W 주소를 매칭시켜 디바이스 파일을 자동 재 생성한다.

- 확인 : ioscan

-fnk의 커널 옵션과 -fn 옵션의 실제 H/W 주소를 비교하여 device를 확인한다.

(3) device re-configuration tip

# ioscan -kf | grep -e INTERFACE -e DEVICE | awk `{printf "%s   %s   %s\n",$3,$1,$2}` > infile

0/20   ext_bus   0

0/20.0   target   15

0/20.0.0   disk   0

0/20.0.1   disk   1

0/20.0.2   disk   2

0/20.0.3   disk   3

0/20.0.4   disk   4

0/28   ext_bus   1

0/36   tty   0

0/44   lanmux   0

0/44.0   tty   1

|

2/52   tape   0   → infile에서 tape에 관련한 엔트리를 6/44.0.0   tape   0 으로 수정한다.

|

# ioinit -f infile 2>&1 | more		→ test this by running

ioinit : Input is identical to kernel, line ignored

Input line 1: 0/20 ext_bus 0

/etc/ioconfig, /stand/ioconfig 파일의 re-name 처리

# reboot

|

/sbin/ioinitrc

/etc/ioconfig is missing. Restore it from backup or invoke /sbin/ioinit -c to recreate it from kernel. When finished type ^d to continue boot.

(in ioinitrc) # /sbin/ioinit -c

(in ioinitrc) # ^d

(in ioinitrc) # /sbin/ioinit -f infile -r	→ test 단계에서 나왔던 경고는 무시한다.

[ 8xx 계열에서 SCSI adapter의 SCSI ID 7번을 바꾸는 방법 ]

HP 9000 7xx series에서는 존재하지 않는 방법이다.

EEPROM

co		→	scsi

scsi.card.HW.path	...

...

...

ID

scsi wait

→	scsi init  HW Path  ID number

[ CD-ROM drive 붙이기 ]

1. CD-ROM 디바이스 장치명을 확인한다.

# ioscan -fC disk

Class H/W Path Driver H/W Status S/W Status

=========================================

disk  2.0.1.3.0   scsi   ok(0x201)      ok

disk  2.0.1.1.0   scsi   ok(0x5800202)  ok

여기서는 CD-ROM driver는 H/W Status가 0x5800???으로 되어있다. device명은 위의 결과에서 H/W path와 관계가 된다. H/W path가 2.0.1.1.0 인 경우에 디바이스 이름은 /dev/dsk/c201d1s0가 된다.

혹은  # ioscan -fnC disk  혹은  /dev/dsk 디렉토리로 들어가서 확인.

2. CD-ROM 소프트웨어의 설치

# mkdir /cdrom

# mount /dev/dsk/c201d1s0 /cdrom

# cd /cdrom

# ls -l

CD-ROM 안의 내용물 확인

[ dd + remsh 명령어를 이용한 네트웍 백업 방법 ]

A_System과 B_Systerm의 /.rhosts에 상대방의 hostname 이나, + 가 등록이 되어있어야 함.

① A SYS에서 B SYS에 있는 file을 B system에 내림.

# remsh host_name_B tar cvf /dev/rmt/0m ./

② A SYS에서 B SYS에 설치된 device로 A SYS에 내림.

# remsh hsotname_B dd if=/dev/rmt/0m ibs=20b | tar xvf -

③ A SYS에서 B SYS에 있는 file을 A SYS에 있는 MT에 내림

# remsh hostname_B tar cvf -/users | dd of=/dev/rmt/0m bs=8k

④ A SYS에서 B SYS에 있는 MT에 내림

# find . -print|cpio -ocvB|remsh hostname "cat > /dev/rmt/0m"

[ LVM (Logical Volume Manager) Technology ]

(1) LVM Disk Slicing

# pvcreate /dev/rdsk/c1t3d0			→ -B 옵션은 부트 블록 여유분 생성

# pvdisplay -v /dev/dsk/c1t3d0			Cf. # pvmove /dev/dsk/c1t3d0

# mkdir /dev/vg01				→ volume group을 만드는 단계

# mknod /dev/vg01/group c 64 0x010000

# vgcreate /dev/vg01 /dev/dsk/c1t3d0		Cf. # vgremove /dev/vg01

# vgdisplay -v /dev/vg01

# lvcreate -L 100 /dev/vg01			→ 실질적인 logical volume을 만드는 단계

# lvdisplay -v /dev/vg01/lvol1			Cf. lvremove

# newfs /dev/vg01/rlvol1				→ 파일 시스템 생성 단계

(2) logical volume에 새로운 disk 붙이기

① Ex. 4GB HDD == /dev/rdsk/c1t4d0

② # pvcreate /dev/rdsk/c1t4d0				→ 반드시 umount 상태에서 작업

③ # vgextend /dev/vg01 /dev/dsk/c1t4d0

④ vgdisplay로 Free PE size를 확인. 전체 디스크의 사이즈를 MB로 확인

⑤ # lvextend -L 4000 /dev/vg01/lvol1

4000MB의 의미는 기존의 볼륨 크기가 2000MB이라고 가정했을 때, 2000MB을 포함한 총 볼륨 사이즈가 4000MB가 되어야 한다는 의미이다.

⑥ # extendfs -F hfs /dev/vg01/lvol1

SAM에서는 ⑤, ⑥번의 단계가 동시에 이루어지며, 따로 newfs를 운영할 필요는 없다.

(3) LVM의 import / export				Cf. # vgscan -v

- /etc/fstab에서 export할 부분을 리마크 && umount 처리.

- # vgchange -a n /dev/vg01				→ volume group을 deactivation

- # vgexport /dev/vg01

- 임의의 volume group 생성				→ 디스크를 받는 쪽

- # vgimport /dev/vg01 /dev/dsk/c1t5d0

- # vgchange -a y /dev/vg01

(4) root volume의 mirror : root volume이 사용하고 있는 동일한 모델의 디스크로 연결

Ex. /dev/dsk/c0t6d0 ,  /dev/dsk/c0t5d0

# pvcreate -B /dev/dsk/c0t5d0

# vgextend /dev/vg00 /dev/dsk/c0t5d0

# mkboot /dev/rdsk/c0t5d0

# mkboot -a "hpux" /dev/rdsk/c0t5d0				: auto file 추가

# lvextend -m 1 /dev/vg01/lvol1 /dev/dsk/c0t5d0			: root volume mirror

# lvextend -m 1 -M N -c N /dev/vg00/lvol2 /dev/dsk/c0t5d0	: primary swap

# lvlnboot -r /dev/vg00/lvol1				: boot disk의 BDRA 부트정보 갱신

# lvlmboot -s /dev/vg00/lvol2				: boot disk의 BDRA 부트정보 갱신

[ CDE's tip ]

- 화면상의 hang 탈출 : [Ctrl-Shift-Backspace] key를 동시 누름

- 부트시 X Server가 제대로 뜨지 않은 경우 keyboard 및 Mouse 포트의 접지 상태를 체크.

- 비상시 dtlite 세션(비상 안전 모드) 작동 가능

- $HOME에 있는 “.” login shell initial file의 참조를 얻는 방법

$HOME/.dtprofile에서 DTSOURCEPROFILE 항목을 "true"로 설정

[ 한글 CDE 셋팅 ]

(1) package fileset 설치

- "Install and Core" OS cdrom mount

- # /usr/sbin/swinstall -s /cdrom				→ 한글 CDE와 관련한 부분 선택

(2) 한글 환경이 정상적이지 않을 경우 체크 사항

- /etc/kbdlang의 내용이 PS2_DIN_Korean이 아닐 경우 파일 re-name 후 재부팅.

키보드 타입을 다시 물어볼 때 PS2_DIN_Korean으로 설정.

- /etc/rc.config.d/desktop의 내용을 DESKTOP=CDE.

- /usr/dt/config/Xconfig 중 Dtlogin*language: ko_KR.eucKR로 설정.

- 재 로그 인.

[ "cannot open graphic resource manager..”]

/			> chmod 755

/tmp			> chmod 777

/tmp/.x11-unix		> chmod 777

/usr/spool/sockets	> chmod 777

/usr/spool/sockets/X11	> chmod 777

/usr/lib/grmd		> chmod 6555

or 	rm /tmp/.x11-unix

rm /usr/spool/sockets

[ 파일 시스템 테이블 ]

- 9.x	: /etc/checklist

- 10.x	: /etc/fstab 과 /etc/checklist 파일이 심볼릭 링크되어 있음.

- 관련 파일 : /etc/disktab(9.x), /varadm/sbtab, 10.x  /etc: fstab, mtab, lvmtab, vg00.conf

- 관련 명령 : /usr/bin/mediainit, diskinfo, bdf, mount, umount, newfs, fsck, fstyp

[ 여러개의 file을 묶어서 하나의 archive file로 지정 ]

# shar README Makefile test.c > test.sh  			: 묶을 때

# sh test.sh						: 풀 때

[ HDD mediainit 시 error "scsi_mi;unable to set exclusive mode 	: device busy ]

- single user mode에서 swap 제거 후 다시 mediainit 실행

[ PATCH install ]

(1) S/W 관리 명령어 	: swinstall, swlist, swcopy			← "-s" 옵션 사용

(2) Ex. PHCO_10125	: PHCO=commnad patch, PHKL=kernel patch, PHNE=netwok patch

# cp PHCO_10125 /tmp

# cd /tmp ; sh PHCO_10125 ; ls -l

... PHCO_10125.text

... PHCO_10125.depot	→ 실질적인 patch S/W. 포맷은 tar로 되어있다.

# vi PHCO_10125.text

# swinstall -s /tmp/PHCO_10125.depot

[Notice.1] 패치 인스톨시에는 LANG 변수를 C로 설정을 권장한다.

[Notice.2] 7xx과 8xx 계열간의 “swinstall" 호환성

- 같은 버전의 HP-UX라도 "호환되는 프로덕트가 없다"라는 에러 메시지가 나올 수 있다.

[Notice.3] 잘못된 DNS 셋팅을 사용하고 있을 경우 /etc/resolv.conf 파일을 re-name 시킨 다음, /usr/sbin/swagentd 데몬을 다시 시작시킨다. 필요시 /usr/newconfig/etc/nsswitch.conf 파일을에서 [NOTFOUND=continue]를 첨가한다. 그 후 swagentd -r을 사용한다.

[ Non-HP CD-ROM의 사용 ]

CD-ROM에 존재하는 파일 이름이 대문자 또는 ; 문자가 보이는 경우 다음과 같이 처리한다.

- # /usr/sbin/pfs_mountd &		→ daemon process 수행

- # /usr/sbin/pfsd 4 &

- # /usr/sbin/pfs_mount -t iso9660 -o xlat=unix /dev/dsk/c1t2d0 /cdrom     → pfs_umount

-t에는 iso9660, hsfs(High Sierra), rrip(RockRidge) 포맷이 있다. -o xlat=unix 옵션은 대문자를 소문자로, 파일 이름 중간에 있는 ;도 없애준다.

Cf. # pfs_mount Asystem:/cdrom /cdrom

Cf. # /etc/mount [-F cdfs] -o cdcase /dev/dsk/c1t2d0 /cdrom

Cf. Install "PHCO_13079" Portable File System patch in "pfspatch.dpt" file

[ HP-UX 10.X SWCOPY ]

(1) CD → DAT

# /usr/sbin/swlist -s /cdrom

p/n →	aaa, salfjasl;jfl;asj

bbb, sdaljfasl;djf;a

# /usr/sbin/swpackage -s /cdrom -d /dev/rmt/0m -x target_type=tape aaa bbb...

(2) Multiful source → DAT

# /usr/sbin/swcopy -s /tmp/PHSS_xxx.depot -d /var/spool/sw/patch

# /usr/sbin/swcopy -s /tmp/PHKL_xxx.depot -d /var/spool/sw/patch

# /usr/sbin/swpackage -s /var/spool/sw/patch -d /dev/rmt/0m -x target_type=tape

(3) CD → Local HDD

① source package가 있는 CD 마운트 해서 해당 디렉토리로 이동

# mount /dev/dsk/c0t0d0 /cdrom

# cd /cdrom					: 필요하다면, cd /cdrom/.../...

# mkdir /CC					: 예를 들어 c language

# swcopy

target directory "/CC" 설정 →  c language package 설치 표시 및 카피 작업

② Local HDD에서 S/W 설치

# cd /CC ;  swinstall -s /CC

...

Cf. /CC 디렉토리를 tar로 디렉토리 통째로 백업받아서 타 시스템에서 풀어 인스톨하는 방법도 가능하다.

[ 다른 시스템에 있는 fileset의 백업 ]

예를 들어, /etc/filesets directory의 Korean을 백업을 받는다 하자.

# cd /etc/filesets

# tar cvpf /dev/rmt/0m `cat Korean`

다른 system으로 가서

# cd / ; # tar xvpf /dev/rmt/0m

[ login 및 shell 관련 tip ... NO.1 ]

(1) login 시 term type vt220 지정

# vi $HOME/.profile

# eval `tset -s -Q -m‘:?hp `		→ comment 처리

eval `tset -s -Q vt220 `

(2) Application interrupt시 logout 하게.

$ HOME/.profile modify

trap "date;exit" 1 2 3 15

(3) 특정 port 에 대한 login 정보		: Ex. ttyd0p1

- pty/ttys1에서 pty는 보통 telnet 으로 login 됨

# cat /etc/wtmp|/usr/lib/acct/fwtmp|grep ttyd0p1|more

or # /etc/last ttyd0p1

(4) 자동 log out

- /bin/sh, /bin/ksh  	TMOUT=<sec>

- /bin/csh		setenv autologout <minite>

- modem : /etc/inittab file modify

a0:2:respawn:/etdc/getty -h -t <sec> /dev/ttyd00 9600

(5) Console error Message " /etc/getty could't open tty"

# ll /dev/tty

crw-rw-rw  1	root	root 	2  0x000000

# tail -3 /etc/inittab

cns:012456;respawn:/etc/getty -h console console

vue:34:respawn:/etc/vuerc

# init 3

(5) Background job 수행 안될때.

# stty -tostop

(6) 일반 user의 passwd 가 expired되었슴

# vi /etc/rc			→ Audit 정지시킴

# rm /.secure

(7) system Booting시 "audit file size .. current audit file size   xxxxxKB~"

# cd / ; audsys -f		: audit halt

# audsys -n -c auditlog_7 -s 10000 -x auditlog_8 -z 10000

-n: audit turn on

-c: audit_7 -s 10000: current audit 10M size

-x: audit_8 -z 10000: next	  audit 10M size

[ login 및 shell 관련 tip ... NO.2 ]

(8) 한글 깨짐

# stty -cs8 -parenb -istrip

or  # vi /etc/gettydefs

(9) 특정 Job(a) 이 끝난후 다른 Job(b) 수행

# a&& sleep 10 && b&

(10) 특정 users의 Process를 찾아 kill 시키는 방법

# Pidlist=$(ps -ef|grep user1|cut -c10-14)

# echo $Pidlist

2317 2328 2455 2777 2999....

# kill -s HUB $Pidlist

(11) 10.X에서 sam 사용시 internal error

# ll /etc/.pwd.lock

-r--------	root	sys	/etc/.pwd.lock

(12) 일반 user에서 Pipe command 사용시 “Couldn't reopen Stderr"

# chmod 666 /dev/tty

(13) disk상에 순서대로 SIZE 가 큰 50 개의file을 찾아보기

# du -a / | sort -n | tail -50 > /tmp/top50

or  # find / -size +10000000 -exec ll {} \ ; | tee /tmp/bigfile

3. 분류 : Network

HP의 경우 네트웍 구성이 올바르지 않으면 부팅이 제대로 이루어지지 않으므로 매우 주의를 요한다.

[ 네트웍 관련 기타 명령어 ]

- rex, remsh, on

- # hpterm -e /usr/sbin/netfmt -v -F -f /var/adm/nettl.LOG00

[ LAN 구성 이상 유무 체크 ]

- 링크 여부 테스트 : linkloop -i MAC_ADDRESS

- LAN card의 이상 유무 체크	: lanadmin, landiag, lanscan, lanconfig [-ieee, -ether]

- ifconfig lan0를 이용하여 inet, sub-netmask, broadcast 확인

- netstat -r을 이용하여 라우팅 테이블 확인

[ IP address의 수정 ]

- # set_parms로 처리할 것			→ 10.x  # set_parms ip_address

- 9.x	: /etc/rc.config.d/netlinkrc, ...		Cf. /etc/hosts도 반드시 체크

10.x	: /etc/rc.config.d/netconf, ...		→ configuration의 중복 체크할 것

[ DNS ]

- DNS client 셋팅이 정확치 않은 때는 부트 또는 swinstall 시 문제의 소지가 있다.

/etc/resolv.conf 파일을 re-name 시킴.		Cf. "domain	none"도 가능.

/usr/newconfig/etc/nsswitch.conf : 필요하다면 “hosts : files[NOTFOUND=continue] dns"

NOTFOUND=return, UNAVAIL=continue, TRYAGAIN=return

[ NFS ]

(1) 관련 파일 : /etc/exports, /etc/xtabs, /etc/netnfsrc

(2) NFS 등록 절차

- 10.x "SAM // Kernel Configuration / Add Suvsystem to Kernel"에서 NFS 등록

- /etc/inetd.conf 파일 중 rpc 항목의 uncomment 처리

/usr/bin/rpcinfo -p, /usr/bin/showmount -a

- # /etc/inetd -k

- # /etc/netnfsrc

- # /etc/inetd

[ 100Base-T patch : B132L+, C200~ ]

1. PHNE_13265 → 10.20 STREAMS cumulative patch

2. PHNE_13469 → 10.20 ARPA Transport patch

3. PHNE_13585 → 10.20 LAN Product cumulative patch

4. PHNE_13675 → 10.20 CORE PCI 100base-T cumulative patch

5. PHNE_13747 → 10.20 PCI 100base-T cumulative patch

6. PHNE_13823 → 10.20 NFS Kernel General Release & Performance patch

[ S7xx 계열에서 MAC address 바꾸기 ]

1. OS 상에서 바꾸기

- /etc/rc.config.d/etherconf 수정

HP_ETHER_INTERFACE_NAME[0]=

HP_ETHER_STATION_ADDRESS[0]=

etherconf 파일을 수정하면, 다른 MAC address를 가지고 OS에서의 네트워킹은 가능하지만 system ID( #uname -a에서 나오는 10자리 숫자)가 바뀌지 않기 때문에 S/W license에 주의를 요한다. EEPROM 상태에서의 MAC address는 바뀌기 전의 정보를 유지한다.

2. EEPROM상에서 바꾸기

- Main Menu: Enter Command >  →  Service Menu: Enter command >  →  ss_update

- ss_update 명령어 후에 나오는 Lockword를 HP에 송부하면, HP에서 그에 해당하는 16진수 패스워드를 알려준다. 그 후 원하는 MAC address를 입력하면 EEPROM상태에서나 OS 상태에나 바뀐 MAC address를 볼 수 있다. system ID도 같이 변경되는 것도 명심하기 바란다.

[ TP terminating ]

TP terminationg은 HP-UX 10.20에서의 Aserver(audio server deamon)처럼 반드시 네트웍에 연결되야 서비스가 기동되는 그런 서비스를 위해서 반드시 필요하다. 또한 Windows 2000에서의 server family에서도 네트웍이 연결되어 있지 않으면 많은 에러를 동반하는데 이럴 때에도 반드시 필요하다.

→ RJ-45 Jack의 1,2(RX) line을 3,6(TX) line으로 연결시킨다.

[ ip address assigning에 대한 구조적인 문제 해결법 ]

ifconfig로 ip address(200.5.5.15 = 0xc805050f), subnet(255.255.255.192 = 0xffffffc0)을 주었는데, 하기와 같은 message가 나오고, networking은 되지만 reboot하면 ip address가 설정되지 않는 문제.

"error: lan0 interface: ifconfig: ioctl(SIOCSIFADDR):

cannot assign requested address "

RFC 1122에 의해 ip address의 subnet 부분의 bit 들이 전부 0 이거나 전부 1인 ip address는 허용되지 않음. ( subnet의 부분이 2 bit 이상일 경우 ) 위의 ip address와 subnet mask를 보면, ip 의 host portion 은 15 ( 00001111 ) 이고 그에 해당하는 mask는 11000000

이므로 ip의 subnet portion은 00 이라서 error가 나는 것임. 이 경우 200.5.5.0 ~ 200.5.5.63 ( subnet 부분이 전부 0 ) 과 200.5.5.192 ~ 200.5.5.255 ( subnet 부분이 전부 1 ) 은 사용할 수 없음. 이런 제한은 9.X에서도 있었으나, 강제적은 아니었다. 이런 제한을 꼭 피해야 한다면 다음과 같은 작업을 해야한다.

(1) HP-UX 구버전

- ARPA patch를 한다.

- kernel 변수중 check_bcast_addr 을 default 값인 1(true)에서 0(false)

로 바꾸면 ip address 에 대한 error check을 피할 수 있다.

값 확인 : #echo "check_bcast_addr?X" | adb -w -k /stand/vmunix /dev/kmem

값 설정 : #echo "check_bcast_addr?W0x0" | adb -w -k /stand/vmunix /dev/kmem

- 혹은 "nettune" 명령어를 사용한다.

- reboot을 한다.

(2) HP-UX 10.20 최신 ACE 및 11.x대

- /etc/rc.config.d/nddconf 파일에 파라메터 값 설정으로 해결

ndd 명령어의 수행만으로는 재부팅후 값 설정 유지가 안되므로 상기 파일에의

등록이 필수적이다.

Cf. ndd 명령어의 활용법

- 변수 확인		: # ndd -h unsupported | more

- 변수의 설정 값 확인	: # ndd -get /dev/ip ip_check_subnet_addr

- 변수의 값 설정	: # ndd -set /dev/ip ip_check_subnet_addr 0

[ Nertwork trouble shooting 절차 #1/2 ]

[1] 1단계

CDE Login 화면은 떠 있지만 user login이 불가능한 상황

1. “선택사항”->“세션”->“비상안전 세션” 선택

- root 유저로 로그인하여 1개의 window가 디스플레이되면 정상.

2. IP address, netmask, router address 확인

# more /etc/hosts

# more /etc/rc.config.d/netconf

중복 등록 또는 오기되었는지 정확히 가려 필요하다면 vi로 수정한다.

3. # cd / ; rm -rf .dt		-> CDE 환경 디렉토리 삭제

4. Ctrl-Shift-Break 키를 누르면 X-server를 재 기동한다.

- 로그인 화면이 다시 뜨면 로그인을 시도한다.

[2] 2단계

1. 1단계의 과정을 거쳐도 로그인에 실패하면,

# set_parms hostname

# set_parms ip_address

# set_parms addl_netwrk

위 명령어를 차례로 실행한다. 또는 # set_parms initial 이용하여 시스템 이름과 IP address를 포함한 시스템 전체 구성을 변경할 수도 있다.

[3] 3단계

1. H/W 전원 ON시 “ESC" 키를 눌러 EEPROM 상태로 진입

2. bo

......   -> y로 응답하여 ISL 모드로 진입

3. ISL> hpux -is        로 single mode booting

4. # vi /etc/hosts

시스템 이름과 IP address가 중복 또는 틀리게 입력되었는지 체크

5. # vi /etc/rc.config.d/netconf

시스템 이름과 lan0의 네트웍 인터페이스 정보가 일치하는지 확인

6. # rm -rf .dt

해당하는 유저의 홈 계정의 .dt 디렉토리 삭제. 이 단계에서 set_parms를 이용하여 네트웍 환경을 설정한 후 리부팅하여 테스트를 할 수 있다.

[ Nertwork trouble shooting 절차 #2/2 ]

7. # init 3

CDE 환경 단계까지 진행. 중간에 시스템 daemon을 체크하는 부분이 있는데 이 부분에서 "LAN Interface Configuration" 부분이 Fail/OK 되는지 체크하여 vi /etc/rc.log 파일에서 fail 부분을 체크한다.

8. 실제 테스트

[4] 4단계

앞의 1~3단계가 정상적인 네트웍 환경일 경우를 가정한 경우라면, 이 4단계는 네트웍 환경 자체가 올바른지 테스트하는 단계이다.

1. 케이블 및 media access port / LAN Card의 정격 여부 확인

# ioscan -fn | more  와  # ioscan -fnk를 비교 확인

# landiag			-> "lan" -> "display" 혹은 "reset"

# lanscan

2. Cable Link Test

# linkloop 상대방의 MAC address

MAC address는 # lanscan에서 나온 station address 값과 동일함.

win95 : winipcfg ,  NT : ipconfig /all

3. TCP/IP 설정 테스트

# ifconfig lan0 inet xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.0.0 \

broadcast xxx.xxx.255.255

할당받은 ip address가 B class로 셋팅되는지 확인.

# netstat -nr

netconf 파일에서 등록되어 있는 gateway address로 “default” 항목이 설정되어 있는지 확인. 등록이 안되어 있는 경우 하기와 같이 등록한다.

# route add default xxx.xxx.xxx.xxx 1

삭제는 하기와 같이 한다.

# /usr/sbin/route delete default xxx.xxx.xxx.xxx

4. ping 테스트 단계

# ping localhost		TCP/IP Module의 정상 여부 파악

# ping ???.???.???.???	자신의 ip address로 테스트

# ping xxx.xxx.xxx.xxx	router까지 패킷이 도달하는지 확인

4단계 모두 OK이면 네트웍 환경은 이상이 없는 상태이다.

4. 분류 : 기타

[ Compiler 관련 ]

C180 Model test compile error 시

# cc -o test test.c -Aa +DAPORTABLE

[ Print 관련 ]

- 관련 파일		: /etc/lp/..., /usr/lib/lp/..., /var/spool/lp/..., /usr/spool/lp/interfaces

- Admin command	: lpadmin, lpshut, lpmove, lpsched, accept, reject

- User command	: lp, lpstat, enable, disable

[ Attaching parallel printer ]

1. H/W 확인 : parallel card 혹은 Built in port 확인 	Cf. ioscan -f

2. Kernel driver "ADD" : ioscan -fk로 확인. HP-UX 10.10은 "lpr2" driver 추가.

dmesg에서 parallel port에 대한 정보 확인. ... select code 0x20 : function number 6

3. device file 만들기 혹은 확인

# mknod /dev/parallel c 11 0x206002

혹은 B1000 HP-UX 10.20.05의 경우에는 /dev/c1t0d0_lp이 페러럴 드바이스 파일

# chown lp:lp /dev/parallel

4. S/W printer driver 생성

# lpshut

# lpadmin -plp -v/dev/parallel -mlaserjet ; lpadmin -dlp

# accept lp ; enable lp ; rm /usr/spool/lp/SCHEDLOCK

# lp -onb file_name  			Cf. banner page 없이 프린팅. /etc/lp/interface/...

[Notice] plotter를 parallel로 붙일 경우 위와 동일한 경로를 거치지만 모델명 지정할 때, hp16xx이외의 plotter는 dumbplot으로 지칭하여 사용한다.

[ Smart UPS powerchute install 10.x ]

(1) 주의 사항

- 일반 serial cable은 사용하지 말고 APC에서 제공된 Null cable을 사용할 것.

- SUN과는 달리 HP에서는 serial port에 default service가 할당되어 있지 않다. 만약 기존의 서비스가 /etc/inittab 파일에 등록되어 있다면 서비스를 제거한다.

a0:3:respwan:- 				← respwan을 “off"로 설정

- upsd Daemon이 정상적으로 뜨는지 확인 후, powerchute / xpowerchute S/W가 정상적으로 운용되는지 확인. S/W 버전이 4.2.3 이상(4.0 버전은 지원 안됨)일 경우 S/W 파트 번호(AP9004는 일반 UNIX 버전, AP9005는 HP-UX버전)를 주의해야한다.

(2) Resource

- PowerChute plus v4.2.3 for HP-UX 10.x 		: FTP site  159.215.19.1

apccorp.apcc.com/apc/ts_public/software/powerchute_plus/unix/hpux_10.x