KDC Router(KDC301SR) Configuration 가이드

1. Console 연결 절차

- Console Port 접속 : Router의 Console Cable을 이용 Router 뒷면의 Console Port와 PC의 Serial Port를 연결

- 연결프로그램 : 시작>프로그램>보조프로그램>통신>하이퍼터미널 순으로 실행

- 하이퍼터미널 옵션 :

  - 전송속도 : 9600

  - 데이터비트 : 8

  - 패리티 : none

  - 스톱비트 : 1

  - 흐름제어 : none

2. Router Login 절차

- Console을 연결하고 라우터를 ON 한 후, 다음과 같은 메시지가 나타나면 LOGIN ID와 Password를 입력한다

login: root  -  LOGIN ID 입력 (공장 출하시 설정된 ID : root)

password:******  -  Password 입력 (공장 출하시 설정된 Password : router)

KDC301SR-FE  -  Login  : root at Console on Mon Jun 25 09:14:11 2001

1 router#  - 라우터의 설정 및 ADMIN 기능을 사용할 수 있는 프롬프트

- 화면상에서 명령어 Help기능은 ‘?’을 입력한다. 그러면 현재 모드에서 사용할 수 있는 명령어 및 설명이 출력 된다.

3 router# ?  -  Router HELP 명령어

clear          :  Reset functions

clock          :  Read the system clock

configure      :  Enter configuration mode

copy           :  Copy configuration data

debug          :  Debugging functions (see also 'undebug')

exit           :  Exit from the EXEC

help           :  Description of the interactive help system

history        :  Show command line history

no             :  Disable debugging functions

ping           :  Send echo messages

reboot         :  Reboot system

rlogin         :  Open an rlogin connection

show           :  Show running system information

telnet         :  Open a telnet connection

test           :  Test subsystems, memory, and interfaces

traceroute     :  Trace route to destination

who            : Show user's name, terminal and login time

write          :  Easy copy configuration data

undebug        :  Disable debugging functions (see also 'debug')

user           :  Show or set router user informations

3.Ethernet Port IP Address 할당 절차

- Config Mode로 진입한다.

25 router# config

##### Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z

- Ethernet Port 0번에 대해 IP Address 및 Subnet Mask 설정

###### Interface <interface number> <logical interface number>

25 router(config)# interface ethernet 0 0  - Ethernet 0의 환경설정 모드

25 router(config-ether0.0)# ip address 10.0.50.1 255.255.255.0

- Ethernet 0.0의 IP Address 및 Subnet mask 등록

ip address <ip address> <subnet mask>

1 router(config-ether0.0)# no shutdown - Ethernet 0.0 포트 활성화

2 router(config-ether0.0)# ^Z or end  - “Ctrl +z” or end로 Config Mode 종료

- 구성 정보 저장하기

5 router# write  - 구성 정보 저장

##### Writing configuration....done

- 구성 정보 조회하기

3 router# sh int ethernet 0 0  - Ethernet 0 0의 구성 정보 조회

Interface : ether0.0

IP Address : 10.0.50.1        Physical Inteface : Ethernet0

Network : 10.0.50.0           Subnet Mask : 255.255.255.0

Administrator Status : UP     Operation Status : UP

Network Type : Ethernet       MTU : 1500

Hardware Address : 00 02 a4 00 00 0d

Ethernet0 is UP, Line protocol is UP

Bandwdith : 100000 Kbit

Auto-Negotiation : Enabled

Operating mode   : HALF-DUPLEX

Operating speed  : 100 Mbps

last 1 minute data rate : tx 0 bps, rx 0 bps

input : 0 packets, 0 bytes, 0 no buffers

error : 0 (0 length, 0 align, 0 short,

0 crc, 0 overrun, 0 collision)

output: 0 packets, 0 bytes, 0 underruns

error : 0 (0 busy)

4. Serial Port 설정 절차

- WAN 0번 Port를 IP 주소 10.0.100.1로 HDLC 모드를 사용하고 클럭은 DSU가 제공하는 클럭을 사용하며 전송속도는 64Kbps를 사용할 경우의 설정.

8 router# config  - Config Mode로 진입

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z

8 router(config)# interface serial 0  - Serial 0의 환경설정 모드

8 router(config-serial0)# encapsulation hdlc  - HDLC 프로토콜 활성화

9 router(config-serial0)# ip address 10.0.100.1 255.255.255.0

- Serial 0의 IP Address 및 Subnet mask 등록

ip address <ip address> <subnet mask>

10 router(config-serial0)# bandwidth 64  - Serial 0 Bandwidth 설정

bandwidth <line speed> : Kbps 단위

11 router(config-serial0)# no shutdown  - Serial 0 포트 활성화

12 router(config-serial0)# ^Z  - “Ctrl +z” or end로 Config Mode 종료

15 router# write  - 구성 정보 저장

Writing configuration....done

16 router# sh int serial 0  - Serial 0의 구성 정보 조회

Interface : serial0

IP Address : 10.0.100.1       Physical Inteface : Serial0

Network : 10.0.100.0          Subnet Mask : 255.255.255.0

Administrator Status : UP     Operation Status : UP

Network Type : HDLC        MTU : 1500

Serial0 is UP, Line protocol is UP

Bandwidth : 64 Kbit

Keepalive set : 10 seconds

last 1 minute data rate : tx 0 bps, rx 0 bps

input : 0 packets, 0 bytes, 0 no buffers

error : 0 (0 length, 0 align, 0 abort,

0 CRC, 0 overrun, 0 carrier)

output: 0 packets, 0 bytes, 0 underruns

error : 0 (0 busy)

DCD(up) DSR(up) DTR(up) RTS(up) CTS(up)

- WAN 1번 Port를 IP 주소 10.0.200.1로 HDLC 모드를 사용하고 클럭은 DSU가 제공하는 클럭을 사용하며 전송속도는 64Kbps를 사용할 경우의 설정.

19 router# config  - Config Mode로 진입

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z

19 router(config)# interface serial 1  - Serial 1의 환경설정 모드

19 router(config-serial1)# encapsulation hdlc  - HDLC 프로토콜 활성화

20 router(config-serial1)# ip address 10.0.200.1 255.255.255.0

- Serial 1의 IP Address 및 Subnet mask 등록

ip address <ip address> <subnet mask>

21 router(config-serial1)# bandwidth 64  - Serial 1 Bandwidth 설정

bandwidth <line speed> : Kbps 단위

22 router(config-serial1)# no shutdown  - Serial 1 포트 활성화

23 router(config-serial1)# ^Z  - “Ctrl +z” or end로 Config Mode 종료

1 router# write  - Serial 1의 구성 정보 저장

Writing configuration....done

2 router# sh int serial 1  - Serial 1의 구성 정보 조회

Interface : serial1

IP Address : 10.0.200.1       Physical Inteface : Serial1

Network : 10.0.200.0          Subnet Mask : 255.255.255.0

Administrator Status : UP     Operation Status : UP

Network Type : HDLC           MTU : 1500

Serial1 is UP, Line protocol is UP

Bandwidth : 64 Kbit

Keepalive set : 10 seconds

last 1 minute data rate : tx 0 bps, rx 0 bps

input : 0 packets, 0 bytes, 0 no buffers

error : 0 (0 length, 0 align, 0 abort,

0 CRC, 0 overrun, 0 carrier)

output: 0 packets, 0 bytes, 0 underruns

error : 0 (0 busy)

DCD(up) DSR(up) DTR(up) RTS(up) CTS(up)

5. Routing Protocol(Static) 설정 절차

- Router에 Static Routing 설정

16 router# config  - Config Mode로 진입

### Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z

16 router(config)# ip routing  - IP Routing Process 활성화

17 router(config)# router static  - Static Routing Process 활성화

18 router(config)# route 10.0.10.0 255.255.255.0 10.0.100.2

- Static Routing 설정 ( 목적지 네트워크 어드레스가 10.0.10.0인

packet은 10.0.100.2의 장비로 보내도록 설정)

route <Destination IP Network> <Subnetmask> <Next-hop-Address>

21 router(config)# route 10.0.30.0 255.255.255.0 10.0.200.2

- Static Routing 설정 ( 목적지 네트워크 어드레스가 10.0.30.0인

packet은 10.0.200.2의 장비로 보내도록 설정)

route <Destination IP Network> <Subnetmask> <Next-hop-Address>

2 router(config)# route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.100.2

- Default Routing 설정 (Static Routing의 일종으로 설정 방식은 Static

Routing과 동일 하다. 단 Destination Address를 모든 Address를 의미

하는 Zero(0.0.0.0)네트워크에 Zero(0.0.0.0)서브넷을 사용한다)

route <모든 Destination Add(0.0.0.0)> <모든 Subnetmask(0.0.0.0)>

<Next-hop-Address>

22 router(config)# ^Z  - “Ctrl +z” or end로 Config Mode 종료

- 구성 정보 저장하기

24 router# write

### Writing configuration....done

- 활성화(ENABLE)된 Routing Process 조회

9 router# sh router

Current Routing Information :

### OSPF(Open Shortest Path First)    : DISABLE

RIP(Routing Information Protocol) : DISABLE

Static Routing                    : ENABLE  -  활성화

Preference : OSPF(10) RIP(100) Static(5)

- 라우팅 테이블 조회

25 router# show route  - 라우팅 테이블 조회

### Destination     Network-Mask    Gateway          Interface    Protocol

---------------- --------------- ---------------- ------------

10.0.10.0        255.255.255.0   10.0.100.2       serial 0     STATIC

10.0.30.0       255.255.255.0    10.0.200.2       serial 1     STATIC

10.0.200.0      255.255.255.0   10.0.200.1       serial1      DIRECT

10.0.100.0      255.255.255.0   10.0.100.1       serial0      DIRECT

10.0.50.0       255.255.255.0   10.0.50.1        ether0.0     DIRECT

10.0.60.0       255.255.255.0   10.0.60.1        ether0.1     DIRECT

127.0.0.0       255.0.0.0       127.0.0.1        loopback0    DIRECT

0.0.0.0         0.0.0.0          10.0.100.2        serial 0      STATIC

1 router# show static  - Static 라우팅 설정 조회

### Destination     Network Mask    IP/Interface Preference

---------------- --------------- ------------ ----------

0.0.0.0         0.0.0.0          10.0.100.2     5

10.0.30.0       255.255.255.0   10.0.200.2      5

10.0.10.0       255.255.255.0   10.0.100.2     5

6. Routing Protocol(RIP) 설정 절차

3 router# config  --> Config Mode로 진입

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z

3 router(config)# ip routing  --> IP Routing Process 활성화

4 router(config)# router rip  --> RIP Process 활성화

5 router(config)# interface ethernet0 0  - Ethernet 0 0 Interface로 진입

5 router(config-ether0.0)# ip  --> IP 관련 설정 환경으로 진입

5 router(config-ether0.0-ip)# rip send 12  --> Ehternet 0 0을 통해 RIP

v1/v2 Protocol 모두를 이용 Advertise Packet을 송신

rip send {1 / 2 / 12}

-. 1 : RIP Version 1만 송신

-. 2 : RIP Version 2만 송신

-.12 : RIP Version 1, Version 2 모두 송신

6 router(config-ether0.0-ip)# rip receive 12  --> Ethernet 0 0을 통해

수신된 Advertise Packet 중 RIP v1/v2 Protocol

모두를 수신

rip receive {1 / 2 / 12}

-. 1 : RIP Version 1만 수신

-. 2 : RIP Version 2만 수신

-.12 : RIP Version 1, Version 2 모두 수신

7 router(config-ether0.0-ip)# exit  - 이전 디렉토리로 이동

9 router(config-ether0.0)# interface serial 0  --> Serial 0로 진입

10 router(config-serial0)# ip  --> IP 관련 설정 환경으로 진입

10 router(config-serial0-ip)# rip send 12  --> Serial 0를 통해 RIP

v1/v2 Protocol 모두를 이용 Advertise Packet을 송신

11 router(config-serial0-ip)# rip receive 12  --> Ethernet 0 0을 통해

수신된 Advertise Packet 중 RIP v1/v2 Protocol

모두를 수신

12 router(config-serial0-ip)# exit  - 이전 디렉토리로 이동

14 router(config-serial0)# interface serial 1  --> Serial 1으로 진입

14 router(config-serial1)# ip  --> IP 관련 설정 환경으로 진입

14 router(config-serial1-ip)# rip send 12  --> Serial 0를 통해 RIP

v1/v2 Protocol 모두를 이용 Advertise Packet을 송신

15 router(config-serial1-ip)# rip receive 12  --> Ethernet 0 0을 통해

수신된 Advertise Packet 중 RIP v1/v2 Protocol

모두를 수신

16 router(config-serial1-ip)# ^Z  - “Ctrl +z” or end로 Config Mode 종료

- 구성 정보 저장

22 router# write

Writing configuration....done

- 활성화(ENABLE)된 Routing Process 조회

9 router# sh router

Current Routing Information:

### OSPF(Open Shortest Path First)    : ENABLE

RIP(Routing Information Protocol) : ENABLE   --> 활성화

Static Routing                    : ENABLE

Preference : OSPF(10) RIP(100) Static(5)

- RIP 구성 정보 조회

23 router# sh rip

RIP Configuration : loopback0

IP address : 127.0.0.1          Subnet-Mask : 255.0.0.0

Metric : 1      Send : NONE   Recv : NONE

Auth Type : NONE        Ayth Key :

Convergence Type : split-horizon

Default/Static Information : DISABLE / DISABLE

RIP Configuration : serial1

IP address : 0.0.0.0            Subnet-Mask : 255.255.255.255

Metric : 1      Send : v1/v2  Recv : v1/v2

Auth Type : NONE        Ayth Key :

Convergence Type : split-horizon

Default/Static Information : DISABLE / DISABLE

RIP Configuration : serial0

IP address : 0.0.0.0            Subnet-Mask : 255.255.255.255

Metric : 1      Send : v1/v2  Recv : v1/v2

Auth Type : NONE        Ayth Key :

Convergence Type : split-horizon

Default/Static Information : DISABLE / DISABLE

RIP Configuration : ether0.0

IP address : 0.0.0.0            Subnet-Mask : 255.255.255.255

Metric : 1      Send : v1/v2  Recv : v1/v2

Auth Type : NONE        Ayth Key :

Convergence Type : split-horizon

Default/Static Information : DISABLE / DISABLE

RIP Debug Configuration : DISABLE

- 라우팅 테이블 조회

25 router# show route

7. Routing Protocol(OSPF) 설정 절차

25 router# config  - Config Mode로 진입

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z

25 router(config)# ip routing  - IP Routing Process 활성화

1 router(config)# interface ethernet 0 0  - Ethernet 0 0 Interface로 진입

2 router(config-ether0.0)# ip  -  IP 관련 설정 환경으로 진입

2 router(config-ether0.0-ip)# ospf enable  - 인터페이스에 OSPF Protocol

활성화

3 router(config-ether0.0-ip)# ospf area-id 0  - 인터페이스에 OFPF AREA지정

ospf area-id  <area-id Number>

7 router(config-ether0.0-ip)# exit  - 이전 디렉토리로 이동

9 router(config-ether0.0)# interface serial 0  - Serial 0 Interface로 진입

9 router(config-serial0)# ip  - IP 관련 설정 환경으로 진입

9 router(config-serial0-ip)# ospf enable  - 인터페이스에 OSPF Protocol

활성화

10 router(config-serial0-ip)# ospf area-id 0  - 인터페이스에 OSPF AREA지정

ospf area-id <area-id Number>

11 router(config-serial0-ip)# ospf network broadcast  - 이 인터페이스에 대한

특성을 Broadcast로 동작 하도록 설정

12 router(config-serial0-ip)# exit  - 이전 디렉토리로 이동

14 router(config-serial0)# interface serial 1  - Serial 1 Interface로 진입

14 router(config-serial1)# ip  -  IP 관련 설정 환경으로 진입

14 router(config-serial1-ip)# ospf enable  - 인터페이스에 OSPF Protocol

활성화

15 router(config-serial1-ip)# ospf area-id 0  - 인터페이스에 OSPF AREA지정

ospf area-id <area-id Number>

16 router(config-serial1-ip)# ospf network broadcast  - 이 인터페이스에 대한

특성을 Broadcast로 동작 하도록 설정

17 router(config-serial1-ip)# exit  - 이전 디렉토리로 이동

19 router(config-serial1)# exit  - 이전 디렉토리로 이동

23 router(config)# router ospf  - 라우터에 OSPF Protocol 활성화

24 router(config)# ^Z  - “Ctrl +z” or end로 Config Mode 종료

- 구성 정보 저장하기

1 router# write

Writing configuration....done

- 활성화(ENABLE)된 Routing Process 조회

9 router# sh router

Current Routing Information:

OSPF(Open Shortest Path First)    : ENABLE  - 활성화

RIP(Routing Information Protocol) : ENABLE

Static Routing                    : ENABLE

Preference : OSPF(10) RIP(100) Static(5)

- OSPF 구성 정보 조회

show ospf {area/config/debug/interface/lsdb/nbma-nbr/neighbor/nexthop}

-. Area : 설정된 AREA에 대한 정보 표시

-. Config : 설정된 Configuration의 정보 표시

-. Debug : 현재 Enable된 Debugging 기능에 대한 정보 표시

-. Interface : OSPF가 Enable되어 있는 인터페이스에 대한 정보 표시

-. Lsdb : 구성된 LSA(Link State Advertisement) Database 표시

-. Nbma-nbr : Frame-Relay등 NBMA Network에서 형성되어 있는 Neighbor

관계 표시

-. Neighbor : 현재 형성되어 있는 Neighbor 라우터와 그 관계에 대한 정보 표시

-. Nexthop : OSPF Process에 의해 만들어진 Next-Hop에 대한 정보 표시

7 router# show ospf config  - OSPF 구성 정보 조회

Ospf General Information :

RouterID: 127.0.0.1

Preference:     Inter/Intra: 10 External: 150

SPF count: 1

LSAs originated: 7      received: 0

OSPF Configuration : loopback0

IP address : 127.0.0.1          Subnet-Mask : 255.0.0.0

Area Id : 0.0.0.0               Pri : 1     Cost : 0

Timer:   Hello : default        Dead : default  Retrans : default

Auth Type/Id :    NONE/0        Auth Key :

Operation State : DISABLE

Advertising default router for Network Summary LSA : DISABLE

OSPF Configuration : serial1

IP address : 10.0.200.1         Subnet-Mask : 255.255.255.0

Area Id : 0.0.0.0               Pri : 1     Cost : 0

Timer:   Hello : default        Dead : default  Retrans : default

Auth Type/Id :    NONE/0        Auth Key :

Operation State : ENABLE

Advertising default router for Network Summary LSA : DISABLE

OSPF Configuration : serial0

IP address : 10.0.100.1         Subnet-Mask : 255.255.255.0

Area Id : 0.0.0.0               Pri : 1     Cost : 0

Timer:   Hello : default        Dead : default  Retrans : default

Auth Type/Id :    NONE/0        Auth Key :

Operation State : ENABLE

Advertising default router for Network Summary LSA : DISABLE

OSPF Configuration : ether0.0

IP address : 10.0.50.1          Subnet-Mask : 255.255.255.0

Area Id : 0.0.0.0               Pri : 1     Cost : 0

Timer:   Hello : default        Dead : default  Retrans : default

Auth Type/Id :    NONE/0        Auth Key :

Operation State : ENABLE

Advertising default router for Network Summary LSA : DISABLE

- 라우팅 테이블 조회

25 router# show route

8. 라우터 SNMP 설정 절차

- 라우터의 SNMP Trap Message를 보낼 NMS 설정

2 router# config  --> Config Mode로 진입

### Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z

2 router(config)# snmp community 0.0.0.0 public ro  --> Community String이

Public인 모든 SNMP Manager와 정보를 주고 받을(read-only)

수 있도록 설정

snmp community <snmp-manager ip / 0.0.0.0>

<community-string> {ro / rw}

-. Snmp-manager ip/0.0.0.0 : SNMP Manager의 IP Address,

0.0.0.0은 Community String값이 같은 모든 NMS가 Agent

의 Manager 역할을 할 수 있도록 하는 Option

-. Community String : SNMP 통신 시 인증을 위해 사용하는

String.

-. {ro / rw} : 라우터의 정보를 읽기(ro) , 읽고쓰기(rw) 권한 설정

3 router(config)# snmp community 0.0.0.0 private rw  --> Community String이

Private인 모든 SNMP Manager와 정보를 주고 받을(read-write)

수 있도록 설정

4 router(config)# snmp host 200.100.100.100 private v2c  --> TRAP 발생시

200.100.100.100에 있는 SNMP Manager에게 String을

Private으로 하여 SNMP v2c 프로토콜로 TRAP를 보내도록

설정

snmp <trap-host IP> <community string> {v1 / v2c}

-. Trap host IP : SNMP Manager의 IP Address

-. Community String : SNMP 통신 시 인증을 위해 사용하는

String.

-. {v1 / v2c} : SNMP 버전 값 표시

5 router(config)# snmp name LAB01  --> SNMP TRAP 전송 시 장비 이름 표시

snmp name <string>

7 router(config)# ^Z  --> “Ctrl +z” or end로 Config Mode 종료

- SNMP 구성 정보 저장

9 router# write  ---> 구성 정보 저장

Writing configuration....done

- SNMP 설정 조회

10 router# sh snmp

TRAP version

TYPE      Community-Name   IP-Address      Access Mode

---------- ---------------- --------------- ------------

community  public           0.0.0.0         read-only

community  private          0.0.0.0         read-write

community  proxy            0.0.0.0         read-write

host       private          200.100.100.100 SNMPv2c

contact   : KDC

location  : KDC

name      : LAB01

trap-authentication : ENABLE

9. 기타 명령어

- 시스템 초기 공장 출하 상태로 만들기(시스템 초기화)

11 router# copy startup-clear  --> 라우터 초기화 명령

Clear startup configuration ? [y|n] y  --> 초기화 진행 “Yes”

12 router#

12 router# reboot  --> Rebooting

- 라우터 프롬프트 변경

19 router# config  --> Config Mode로 진입

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z

19 router(config)# hostname IHD_ROUTER  --> Router Prompt 변경

hostname <name>

20 IHD_ROUTER(config)# ^Z  --> “Ctrl +z” or end로 Config Mode 종료

22 IHD_ROUTER# write  --> 구성 정보 저장

### Writing configuration....done

- 라우터 리부팅 (Rebooting)

2 IHD_ROUTER# reboot

System Reboot...