Medialincs(Fastlinx5124CM) Switch Configuration 가이드

1. Console 연결 절차

- Console Port 접속 : Switch의 Console Cable을 이용 Switch 뒷면의 Console Port와 PC의 Serial Port를 연결

- 연결프로그램 : 시작>프로그램>보조프로그램>통신>하이퍼터미널 순으로 실행

- 하이퍼터미널 옵션 :

  - 전송속도 : 9600

  - 데이터비트 : 8

  - 패리티 : none

  - 스톱비트 : 1

  - 흐름제어 : none

2. Switch Login 절차

- Console 연결 후 다음과 같은 화면이 나타나면 Login을 진행한다.

FastlinX-5124 Fast Ethernet Workgroup Switch (Node Name : fx5124)

Enter Login Password :******  - 초기 Password는 “fx5124”

## Medialincs Management Software for FastlinX-5124 Release Version 1.5.0

Copyright (c) 1998-2000 Medialincs Co.

fx5124:\ > pm  -  Switch Configuration을 설정할 수 있는 Privileged 모드로

로그인 한다.

Enter Privileged Command Mode Password : ******  - Privileged 모드

패스워드 입력(초기 Password는 “fx5124”)

Privileged command mode is turned on.

- 스위치 HELP 명령어 기능은 “help” 또는 “?”를 입력한다.

fx5124:\ # ?   - help 명령어 Display

Command Help Message

[SYSTEM]        : General system configuration

[NETWORK]       : Configure network parameters

[SNMP]          : SNMP configuration

[VirtualLAN]    : Configure Virtual LAN and STP parameters

[STATUS]        : Status monitoring

[DEBUG]         : Control debug message

PrivMode        : Turn on privileged command mode

WRite           : Write configuration to non-volatile memory

ConFiGView      : Display configured environment

RUNView         : Display running environment

CD              : Change directory

CLS             : Clear screen

DIR             : Display commands and sub-directories

REDO            : Redo last executed command

HISTory         : Display command history list

EXIT            : Exit console

## HELP            : Display command help message

- 현 위치에서 사용할 수 있는 디렉토리 및 Command 조회

fx5124:\ #  ls

## FX-5124 Monitor Console

Current : 26/Mar/2001 20:50:08 System-Up : 26/Mar/2001 20:48:51

Directory of fx5124:\

[SYSTEM]        [NETWORK]       [SNMP]       [VirtualLAN]    [STATUS]

[DEBUG]         PrivMode        WRite           ConFiGView      RUNView

CD              CLS             DIR             REDO            HISTory

EXIT            HELP

## 11 Command(s)   6 Directories

3. Switch 본체(System) IP Address 설정

- Switch에 원격 로그인을 하기 위하여 IP Address를 설정 한다.

fx5124:\ # cd network  - Network 디렉토리로 이동

fx5124:\Network # ls  - Network 디렉토리에서 사용할 수 있는 명령어 조회

## FX-5124 Monitor Console

Current : 26/Mar/2001 21:37:31 System-Up : 26/Mar/2001 20:48:51

Directory of fx5124:\Network

[.]         [..]        IPaddress       modifyROUTE     NETworkSTATus

PING            ARP             TELNET

6 Command(s)   2 Directories

fx5124:\Network # ipaddress 200.100.100.5 255.255.255.0 200.100.100.1

- Switch IP Address 지정

ipaddress <Switch IP Address> <Subnetmask> <Default Gateway>

Are you sure ? (Y/N) y  - IP Address 적용 여부 선택

Default Gateway changed to 200.100.100.1

Changed IP/SubnetMask/DefaultGW: 200.100.100.5 255.255.255.0 200.100.100.1

fx5124:\Network # cd /   - Root 디렉토리로 이동

fx5124:\ # write  -  구성정보 저장

Saving Network configuration ... Done.

Applying Network configuration ... Done.

- 스위치의 인터페이스 상태나 트래픽 정보, 라우팅 정보, ARP 테이블등의 정보 조회

netstat [-irsp]

-i : 시스템의 인터페이스 상태와 각 인터페이스의 트래픽 통계 정보 조회

-r : 라우팅 정보 조회

-s : TCP,UDP,ICMP,IP 프로토콜 별 트래픽 통계 정보 조회

-p : ARP 테이블 조회

fx5124:\Network # netstat –i  - 스위치 인터페이스 상태 조회를 통해

IP Address 등록 결과 확인

Num  Desc.  MTU       Net/Dest         Address      Hardware Address

--- -----  ----  --------------- -----------  -----------------

1    vn1  1500    200.100.100.0    200.100.100.5   00:90:a3:09:c7:c0

33    lo0  1536         loopback        127.0.0.1

Interface : vn1 --> Operational Status : Up (Interface Number : 1)

ifInOctets          =          0  ifOutOctets          =          0

ifInUcastPkts       =          0  ifOutUcastPkts       =          0

ifInNUcastPkts      =          0  ifOutNUcastPkts      =          0

ifInDiscards        =          0  ifOutDiscards        =          0

ifInErrors          =          0  ifOutErrors          =          0

ifInUnknownProtos   =        0

Interface : lo0 --> Operational Status : Up (Interface Number : 33)

ifInOctets          =          0  ifOutOctets          =          0

ifInUcastPkts       =          0  ifOutUcastPkts       =          0

ifInNUcastPkts      =          0  ifOutNUcastPkts      =          0

ifInDiscards        =          0  ifOutDiscards        =          0

ifInErrors          =          0  ifOutErrors          =          0

ifInUnknownProtos   =        0

4. VLAN 설정

- VLAN 설정 디렉토리로 이동

fx5124:\ # cd vlan

fx5124:\VirtualLAN # ls  - VLAN 디렉토리에서 사용할 수 있는 명령어 조회

FX-5124 Monitor Console

Current : 26/Mar/2001 22:20:08 System-Up : 26/Mar/2001 20:48:51

Directory of fx5124:\VirtualLAN

[.]             [..]            [ConTroLVlan]   [SpannTreeProt] DefineVlan

ModifyVlan   RemoveVlan      AddItemToVlan   RemItemFromVlan dispLayVlan

dispLayPort  dispLayLink      dispLayPortMib   dispLayMac       APplyVlan

## 11 Command(s)   4 Directories

- VLAN 설정 상태 확인하기

fx5124:\VirtualLAN # LL - Port Link Status 조회

Port Link Status :

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

fx5124:\VirtualLAN # Lv  - VLAN 설정 상태 조회

lv : Display RUNNING Vlan Configuration.

VlanName = VLAN_0

VlanId = 1, VlanStyle = PortBase , I/F Status = Active, STP = On

MAC = 00:90:A3:09:C7:C0, IP = 200.100.100.5, SubnetMask = 255.255.255.0

VlanPort =

- 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  - VLAN 설정 하기

fx5124:\VirtualLAN # definevlan vlan1  - VLAN ID 설정(VLAN1)

VLAN vlan1 defined. ID = 2.

fx5124:\VirtualLAN # definevlan vlan2  - VLAN ID 설정(VLAN2)

VLAN vlan2 defined. ID = 3.

fx5124:\VirtualLAN # aitv 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vlan1

- VLAN1에 포트 설정

PortId  1 added to VLAN vlan1 (Id = 2).

PortId  2 added to VLAN vlan1 (Id = 2).

PortId  3 added to VLAN vlan1 (Id = 2).

PortId  4 added to VLAN vlan1 (Id = 2).

PortId  5 added to VLAN vlan1 (Id = 2).

PortId  6 added to VLAN vlan1 (Id = 2).

PortId  7 added to VLAN vlan1 (Id = 2).

PortId  8 added to VLAN vlan1 (Id = 2).

PortId  9 added to VLAN vlan1 (Id = 2).

PortId 10 added to VLAN vlan1 (Id = 2).

PortId 11 added to VLAN vlan1 (Id = 2).

PortId 12 added to VLAN vlan1 (Id = 2).

fx5124:\VirtualLAN # aitv 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 vlan2

- VLAN2에 포트 설정

PortId 13 added to VLAN vlan2 (Id = 3).

PortId 14 added to VLAN vlan2 (Id = 3).

PortId 15 added to VLAN vlan2 (Id = 3).

PortId 16 added to VLAN vlan2 (Id = 3).

PortId 17 added to VLAN vlan2 (Id = 3).

PortId 18 added to VLAN vlan2 (Id = 3).

PortId 19 added to VLAN vlan2 (Id = 3).

PortId 20 added to VLAN vlan2 (Id = 3).

PortId 21 added to VLAN vlan2 (Id = 3).

PortId 22 added to VLAN vlan2 (Id = 3).

PortId 23 added to VLAN vlan2 (Id = 3).

fx5124:\VirtualLAN # applyvlan  - VLAN 설정값 적용하기

applyvlan : New configuration applied to current running.

fx5124:\VirtualLAN # displayvlan  - VLAN 정보 Display

displayvlan : Display RUNNING Vlan Configuration.

## VlanName = VLAN_0

VlanId = 1, VlanStyle = PortBase , I/F Status = Active, STP = On

MAC = 00:90:A3:09:C7:C0, IP = 200.100.100.5, SubnetMask = 255.255.255.0

VlanPort =

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

VlanName = vlan1

VlanId = 2, VlanStyle = PortBase , I/F Status = Down, STP = On

MAC = 00:90:A3:09:C7:C1, IP = 0.0.0.0, SubnetMask = 0.0.0.0

VlanPort =

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

VlanName = vlan2

VlanId = 3, VlanStyle = PortBase , I/F Status = Down, STP = On

MAC = 00:90:A3:09:C7:C2, IP = 0.0.0.0, SubnetMask = 0.0.0.0

VlanPort =

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

fx5124:\ VirtualLAN # cd /   - Root 디렉토리로 이동

fx5124:\ # write   - 구성정보 저장

Saving VLAN configuration ... Done.

Applying VLAN configuration ... Done.

- VLAN 포트 삭제하기

remitemfromvlan <삭제할 Port number> <VLAN ID>

fx5124:\VirtualLAN # remitemfromvlan 13,14,15,16,17,18 vlan2

- VLAN2에서 포트 삭제

PortId 13 removed from VLAN vlan2(Id =  3).

PortId 14 removed from VLAN vlan2(Id =  3).

PortId 15 removed from VLAN vlan2(Id =  3).

PortId 16 removed from VLAN vlan2(Id =  3).

PortId 17 removed from VLAN vlan2(Id =  3).

PortId 18 removed from VLAN vlan2(Id =  3).

fx5124:\VirtualLAN # applyvlan  - VLAN 설정 저장

applyvlan : New configuration applied to current running.

fx5124:\VirtualLAN # displayvlan  - VLAN 정보 Display

displayvlan : Display RUNNING Vlan Configuration.

VlanName = VLAN_0

VlanId = 1, VlanStyle = PortBase , I/F Status = Active, STP = On

MAC = 00:90:A3:09:C7:C0, IP = 200.100.100.5, SubnetMask = 255.255.255.0

VlanPort =

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 14 15 16 17 18  .  .  .  .  . 24

VlanName = vlan1

VlanId = 2, VlanStyle = PortBase , I/F Status = Down, STP = On

MAC = 00:90:A3:09:C7:C1, IP = 0.0.0.0, SubnetMask = 0.0.0.0

VlanPort =

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

VlanName = vlan2

VlanId = 3, VlanStyle = PortBase , I/F Status = Down, STP = On

MAC = 00:90:A3:09:C7:C2, IP = 0.0.0.0, SubnetMask = 0.0.0.0

VlanPort =

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 20 21 22 23 24

fx5124:\ VirtualLAN # cd /   - Root 디렉토리로 이동

fx5124:\ # write   - 구성정보 저장

Saving VLAN configuration ... Done.

Applying VLAN configuration ... Done.

- VLAN NAME 및 VLAN ID 삭제 하기

removevlan <VLAN Name>

fx5124:\VirtualLAN # removevlan vlan2  - VLAN 삭제

VLAN vlan2 removed. ID = 3.

fx5124:\VirtualLAN # applyvlan

applyvlan : New configuration applied to current running.

fx5124:\VirtualLAN # displayvlan

displayvlan : Display RUNNING Vlan Configuration.

VlanName = VLAN_0

VlanId = 1, VlanStyle = PortBase , I/F Status = Active, STP = On

MAC = 00:90:A3:09:C7:C0, IP = 200.100.100.5, SubnetMask = 255.255.255.0

VlanPort =

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

VlanName = vlan1

VlanId = 2, VlanStyle = PortBase , I/F Status = Down, STP = On

MAC = 00:90:A3:09:C7:C1, IP = 0.0.0.0, SubnetMask = 0.0.0.0

VlanPort =

- 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

fx5124:\ VirtualLAN # cd /   - Root 디렉토리로 이동

fx5124:\ # write   - 구성정보 저장

Saving VLAN configuration ... Done.

Applying VLAN configuration ... Done.

  - Trunk Port 설정 디렉토리로 이동

fx5124:\ # cd vlan

fx5124:\VirtualLAN # cd controlvlan

fx5124:\VirtualLAN\ControlVlan # ls

FX-5124 Monitor Console

Current : 27/Mar/2001 02:48:07 System-Up : 26/Mar/2001 20:48:51

Directory of fx5124:\VirtualLAN\ControlVlan

[.]             [..]            SetTRunk        SetPortMode

2 Command(s)   2 Directories

- Trunk Port 설정하기

str on|off Number_of_Ports(Trunk를 구성할 포트의 수)

FastlinX5124CM은 Trunk 포트를 1~4번 포트까지만 구성할 수 있다.

트렁크 포트를 1,2번으로 사용하고 싶으면 포트 수를 2로 선택하면 1,2번 포트가 트렁크로 설정된다. 또한 포트수를 3으로 선택하면 1,2,3번 포트가 트렁크로 설정되고 포트수를 4로 선택하면 1,2,3,4번 포트가 트렁크로 설정된다.

예를 들어 1,2,3번 포트를 트렁크로 사용 할 경우 아래와 같이 설정한다.

fx5124:\VirtualLAN\ControlVlan # str on 3

- str on <Trunk를 구성할 포트의 수>

Trunk =

1  2  3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

fx5124:\VirtualLAN\ControlVlan # str show

- 설정된 Trunk Port Display

Trunk =

1  2  3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

fx5124:\ VirtualLAN\ControlVlan # cd /   - Root 디렉토리로 이동

fx5124:\ # write   - 구성정보 저장

Saving VLAN configuration ... Done.

Applying VLAN configuration ... Done.

5. Snmp 설정

- SNMP 디렉토리로 이동

fx5124:\ # cd snmp   - SNMP 디렉토리로 이동

fx5124:\Snmp # ls   - SNMP 디렉토리에서 사용할 수 있는 Command 조회

FX-5124 Monitor Console

Current : 28/Mar/2001 22:38:45 System-Up : 28/Mar/2001 20:53:00

## Directory of fx5124:\Snmp

[.]             [..]            SysContact      SysLocation     COMmunity

TRAPs         TrapHost       RMON           SysLogConsole

7 Command(s)   2 Directories

- Community 추가 및 권한 설정

community add <community string> <rw|ro>

rw : read-write

ro : read-only

fx5124:\Snmp # community add public rw  -  Community String및 권한 추가

fx5124:\Snmp # community show   -  Community 등록 결과 조회

Community Table :

Name                Access

----------------  ---------

media                  RW

public       	    RW

- TRAP Information(Type) 활성화

fx5124:\Snmp # traps show  - TRAP Information Display

Trap :

Type         Status

----------  ------------

ipaccesslist  : enable

repeater     : enable

snmp        : enable

vlanstp      : enable

Traps enable [#trap-type]  : TRAP Type 활성화

Traps disable [#trap-type]  : TRAP Type 비활성화

*** Default로 모든 TRAP Type은 활성화 되어 있음.(공장 출고시 설정 값)

- TRAP HOST 등록

traphost add <HOST IP Address> <Community-String>

fx5124:\Snmp # traphost add 200.100.100.115 public  - TRAP HOST 등록

fx5124:\Snmp # traphost show  - TRAP HOST 설정 결과 Display

TrapHost Table :

IP address          Community Name

----------------  ----------------------

200.100.100.100                  public

200.100.100.115                  public

fx5124:\Snmp # cd /   - Root 디렉토리로 이동

fx5124:\ # write   - 설정 값 저장

Saving SNMP configuration ... Done.

6. 기타 명령어

- 스위치 Logout 하기

fx5124:\ # exit   - Privileged Mode LOGOUT

Privileged command mode is turned off.

fx5124:\ > exit  - Switch Console LOGOUT

FastlinX-5124 Fast Ethernet Workgroup Switch (Node Name : fx5124)

Enter Login Password :

- 스위치 리부팅하기

fx5124:\ # cd system   - system 디렉토리로 이동

fx5124:\System # ls  - System 디렉토리에서 사용할 수 있는 명령어 Display

## FX-5124 Monitor Console

Current : 28/Mar/2001 23:38:02 System-Up : 28/Mar/2001 20:53:00

Directory of fx5124:\System

[.]             [..]           ConfigDEFault   BackupConfig    RestoreConfig

GeneralConfig   TftpConfig    ADDremHost      DELremHost      ControlTTY

MONitor         SysInfo       PASSwd          PMPASSwd        SysReboot

13 Command(s)   2 Directories

fx5124:\System # sysreboot   - Switch rebooting 명령

## Reboot now ? (Y/N) y  - Rebooting 여부 선택

- 시스템 설정을 공장 출하시의 상태로 하는 법(시스템 초기화)

fx5124:\ # cd system   - system 디렉토리로 이동

fx5124:\System # ls  - System 디렉토리에서 사용할 수 있는 명령어 Display

## FX-5124 Monitor Console

Current : 28/Mar/2001 23:38:02 System-Up : 28/Mar/2001 20:53:00

Directory of fx5124:\System

[.]            [..]            ConfigDEFault   BackupConfig    RestoreConfig

GeneralConfig   TftpConfig    ADDremHost      DELremHost      ControlTTY

MONitor       SysInfo         PASSwd          PMPASSwd        SysReboot

13 Command(s)   2 Directories

fx5124:\System # configdefault  -  Switch 초기화 명령어

All configuration parameters will be restored to default value.

Are you sure ? (Y/N) y